Final Project Report

Pipelined IEEE-754 Double-Precision Floating-Point Multiplier

Operating Frequency: 2.0 GHz   (Clock Period = 0.5 ns)

學號: 614410105   姓名: 劉宇軒

- Architecture & Algorithm

1.1  IEEE 754 雙精度浮點數格式回顧

數值格式為 IEEE 754 double precision，每筆數值固定為 64 bits，欄位定義依下表：

| 欄位 | 寬度 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| Sign (s) | 1 bit | 0 為正、1 為負 |
| Exponent (e) | 11 bits | bias = 1023 |
| Fraction (f) | 52 bits | 尾數的小數部分 |

normal number 的數值為： value = (−1)s × 1.f × 2(e−1023)

依 e、f 之組合分類為以下五種case，硬體設計時須個別處理：

| 類別 | biased exp (e) | fraction (f) | 數值意義 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero | 0 | 0 | ±0 |
| Subnormal | 0 | ≠ 0 | (−1)ˢ × 0.f × 2⁻¹⁰²² |
| Normal | 1 ~ 2046 | 任意 | (−1)ˢ × 1.f × 2^(e−1023) |
| Infinity | 2047 | 0 | ±∞ |
| NaN | 2047 | ≠ 0 | Not a Number |

# 對 Subnormal 採 Flush-To-Zero (FTZ) 處理

1.2  浮點數乘法演算法

給定兩個數值 A、B，乘法結果 Z = A × B 由以下三組運算構成：

- Sign 運算：s = s_a XOR s_b

- Exponent 運算：e = e_a + e_b − 1023  (扣掉多一次的 bias)

- Mantissa 運算：m = (1.f_a) × (1.f_b)    (53-bit × 53-bit)

Round-to-Nearest-Even 規則

下方表列 round_up 條件，其中 G 為 guard bit、 S 為 sticky bit：

| 條件 | 捨入方向 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| G = 0 | Round down | 小於 1/2 ，截斷 |
| G = 1 且 (S=1 或 LSB=1) | Round up | >= 1/2 但需 round to even |
| G = 1 且 S=0 且 LSB=0 | Round down | Round-to-even 之 tie 情況 |

1.3  53×53 尾數乘法器拆解 (27 × 26 Split)

將 53-bit 尾數從中拆成「上 27 bits + 下 26 bits」兩段：

m_a = {a_h[26:0], a_l[25:0]},   m_b = {b_h[26:0], b_l[25:0]}

乘積依據分配律展開為四項：

| Partial product | size | 位移權重 |
| --- | --- | --- |
| pp_hh = a_h × b_h | 27 × 27 → 54 bits | × 2⁵² |
| pp_hl = a_h × b_l | 27 × 26 → 53 bits | × 2²⁶ |
| pp_lh = a_l × b_h | 26 × 27 → 53 bits | × 2²⁶ |
| pp_ll = a_l × b_l | 26 × 26 → 52 bits | × 2⁰ |

1.4  FSM 與 8 pipeline stages

FSM (state[1:0]，0=LOAD、1=COMP、2=OUT)：

| Stage | 行為 |
| --- | --- |
| C1 | sign / exp / fraction 拆出；implicit 1 補回；ZERO / INF / NaN 偵測 |
| C2 | Sign XOR；e_sum = e_a + e_b − 1023；mantissa切成上 27 bits + 下 26 bits |
| C3 | Partial product：pp_hh (27×27)、pp_hl (27×26)、pp_lh (26×27)、pp_ll (26×26) |
| C4 | pp_mid = pp_hl + pp_lh |
| C5 | upper_combo = pp_hh + pp_mid[53:26]；lower_combo =(pp_mid[25:0] + pp_ll |
| C6 | 合併成 prod_full；正規化 (leading 1)；產出 mant、guard、sticky、e_norm |
| C7 | Round-to-Nearest-Even：round_up = G & (S ¦ LSB)；mantissa overflow則右移並 e_final += 1 |
| C8 (組合) | Special-case 優先 ； 64-bit pack |

2. Test

2.1  self checking

real_Z = real_A * real_B;

C = $realtobits(real_Z);

可得到任意輸入對應的乘法結果

2.2  test pattern

透過 {$random, $random} 產生 64-bit 浮點數作為test pattern，每筆測資皆透過 if (Z !== C) err_count++ 自動比對。模擬結束時 testbench 依據 err_count顯示simulation fail/pass

2.3  Special Case Test

針對下列 special case 設計 test pattern，與預期結果比對：

| 測試項目 | 輸入 A × B | 預期輸出 (IEEE-754) | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero | 0.0 × 3.0 | 0 | PASS |
| Infinity | Inf × 2.0 | Inf | PASS |
| NaN | NaN × 2.0 | NaN | PASS |
| Inf × Zero | +Inf × 0.0 | NaN | PASS |
| Overflow | DBL_MAX × 2.0 | Inf | PASS |
| Underflow | min_normal × min_normal | 0 (Flush-To-Zero) | PASS |

3. Synthesis

- timing report

Timing slack = 4ps

- area report

total area = 8145.088

4. APR

- chip size

Die = 133.29 x 131.136

Core width = 121.23 - 12.06 = 109.17

Core height = 119.136 - 12.0 = 107.136

Core area = core width x core height =109.17 × 107.136 ≈ 11,694.4

- postRoute

  - setup time WNS = 0.064ns

  - hold time WNS = 0.017ns

- total power

Internal power = 11.08

Switching power = 4.941

Total power = 18.09

Leakage power = 2.068

- IR drop analysis

data range: <0.00 mV  to  >3.71mV

5. DRC & LVS

- DRC PASSED

- LVS PASSED